# Elektronická hrací kostka

## Popis zapojení

Konstrukce elektronické hrací kostky náhodně losuje číslo 1 až 6 po stisknutí tlačítka a zobrazí je pomocí LED diod stejně, jako je to na klasické hrací kostce. Stisknutím tlačítka se otevře tranzistor Q1, nabije se kondenzátor C1 a časovač U1 začne rychle generovat pulzy pro čítač. Zároveň s každým pulzem pípne piezo měnič. Kondenzátor C1 a rezistory R2 a R1 drží tranzistor Q1 otevřen i po uvolnění tlačítka. Kondenzátor však se postupně vybíjí a tranzistor se přivírá. Tím dochází ke snižování výstupní frekvence časovače U1 až se úplně zastaví.

O losování čísel se stará Johnsonův čítač U2, jehož výstup Q6 je zapojen do RESET vstupu. Tím je zaručeno losování od 1 do 6. Správného zobrazení, jako na klasické kostce pomocí LED diod, je docíleno pomocí tranzistorů Q2 a Q3, které zde fungují jako logický OR.

## Popis sestavení

Upozornění: Kondenzátor C2 se neosazuje.

Osazujeme součástky od nejnižších po nejvyšší. Začneme rezistory, pokračujeme kondenzátory, paticemi pro integrované obvody, tranzistory, svorkovnicí, a piezem. Pokračujeme osazením LED diod. Aby se nám dobře pracovalo a LED diody byly pěkně srovnané ve stejné výšce, je stavebnice vybavena plastovou podložkou.

Nakonec osadíme spínač SW2 a tlačítko SW1. Integrované obvody vložíme do patic.

## Oživení

Pokud jste pracovali pečlivě mělo by zapojení fungovat na první pokus. Po zapnutí by se mělo zobrazit náhodné číslo. Stisknutím tlačítka začne kostka losovat a postupně se zastaví na náhodně vylosovaném čísle.

## Seznam součástek

| Označení | Hodnota | Počet |
| --- | --- | --- |
| BZ1 | Buzzer | 1 |
| C1,C3 | 1uF | 2 |
| C2 | 1uF | 1 |
| D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 | 5mm, R | 7 |
| J1 | Screw_Terminal_01x02 | 1 |
| Q1 | BC556 | 1 |
| Q2,Q3 | BC546 | 2 |
| R1,R2 | 1M | 2 |
| R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10 | 10k | 8 |
| R11,R13,R14 | 220R | 3 |
| R12 | 1k | 1 |
| SW1 | Push 6x6, H13mm | 1 |
| SW2 | DPDT 7x7mm, Turbo | 1 |
| U1 | NE555P | 1 |
| U2 | 4017 | 1 |

## Osazení LED diod

## Mechanické sestavení

Držák baterií přilepíme na spodní část krabičky pomocí oboustranné lepicí pásky. Snažíme se jej přilepit doprostřed.

Plošný spoj upevníme do horní části krabičky pomocí menších šroubků.

Vložíme baterie a spodní část krabičky přišroubujeme do části horní pomocí větších šroubků. Nakonec přilepíme gumové nožičky.

## Osazovací výkres

## Schéma zapojení